MINISTERSTVO DOPRAVY

ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor  provozu  silniČních  vozidel

METODIKA

Kontrola neoprávněných úprav motorů vozidel

č. 5/2012/STK/6.1

Roman Bradáč  v.r.                                                                                  								      													ředitel odboru								   		provozu silničních vozidel

Č.j.: 60/2012-150-STK3/1

V Praze dne  11.12.2012

Záznam o revizi dokumentu

| Rev. čís. | Číslo jednací / datum | Předmět revize Instrukce k provedení revize |  | Odpovědný pracovník STK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet str. / příloh |  |  | Datum |
| 0 | 60/2012-150-STK3/1 | NOVÝ DOKUMENT |  |  |
|  | 6/0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad.

Žádná část dokumentu nesmí být jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva dopravy reprodukována, s použitím elektronických systémů ukládána do paměti, zpracována nebo jinak šířena.

Zpracovatel podkladů pro věcný obsah metodiky:   TÜV  SÜD  Czech. s.r.o.

Novodvorská 994/138

142 21  Praha 4

- 1. Úvod

Metodika je určena k provádění kontroly neoprávněných úprav motorů vozidel při technické prohlídce vozidel ve stanicích technické kontroly.

2.  Hodnocení technického stavu vozidla

Hodnocení zjištěných závad se provádí podle příslušného kontrolního úkonu uvedeného v příloze č. 7 Vyhlášky č. 302/2001Sb. v platném znění.

Kontrolní úkony

| 6.1 | Podvozek nebo rám a části k nim připojené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6.1.9 | # Výkon motoru |  |  |  |
| Metoda kontroly |  | Vizuální kontrola |  |  |
| 6.1.9.1 Řídicí jednotka nepovoleně upravena. 6.1.9.2 Nepovolená úprava motoru. 6.1.9.3 Nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek. |  |  |  |  |
| ## 6.1.9.1 | ## Řídicí jednotka nepovoleně upravena. |  |  |  |
| 6.1.9.1 | Zjevný zásah do řídicí jednotky. |  |  | B |
| ## 6.1.9.2 | ## Nepovolená úprava motoru. |  |  |  |
| 6.1.9.2 | Zjevná nepovolená úprava motoru. |  | B |  |
| ## 6.1.9.3 | ## Nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek. |  |  |  |
| 6.1.9.1 | Zjevné nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek. |  | B |  |

# 3. Způsob kontroly a hodnocení  závad

Pokud jsou při kontrole, provedené podle odstavce 5 zjištěny závady, hodnotí se stupněm závažnosti „B“ – vážná závada.

4. Definice možných neoprávněných úprav

Neoprávněné úpravy motorů se rozdělují do následujících základních skupin

- hardwarové (mechanické) úpravy

- softwarové úpravy, které se dále člení na

  - přeprogramování původních řídicích jednotek

  - výměna originální řídicí jednotky za jinou

  - použití přídavných korekčních zařízení

5. Způsob provádění kontroly vozidel

a) hardwarové (mechanické) úpravy

Prohlédneme motorový prostor a zaměříme svoji pozornost zejména na provedení sání a výfuku motoru, zda zde nebyla provedena zjevná dodatečná modifikace. U přeplňovaných motorů zkontrolujeme vizuálně turbodmychadlo a jeho regulační ústrojí, zda není zjevně modifikované. Úpravy provedené uvnitř motoru není možné  při technické prohlídce vozidla identifikovat.

U terénních vozidel se v některých případech používá dodatečně montované prodloužené (vyvýšené) sání. Tento sací nástavec podléhá schválení a musí být označen schvalovací značkou ATEST 8 SD.

U vozidel dodatečně upravených na pohon LPG/CNG se někdy vyřazuje z činnosti náporové sání (je provedeno přepojení vstupu sání z prostoru za přední maskou či pod nárazníkem do motorového prostoru) a předehřívání teplého vzduchu od výfuku. V těchto případech tento stav nehodnotíme jako závadu.

b) softwarové úpravy - přeprogramování původní řídící jednotky

Tuto úpravu nelze běžně používanými prostředky, které má STK k dispozici, spolehlivě zjistit.

c) výměna originální řídicí jednotky za jinou

V případě, že je řídicí jednotka motoru přístupná, zkontrolujeme její provedení. Její napojení na kabelové svazky musí být přímé, bez dalších redukcí. Jako řídicí tuningové jednotky třetích stran se používají zejména výrobky:

- MOTEC

- GEMS

- IGNIJET

- GET

- POWERCOMMANDER

- BAZZAZ

- RAPIDBIKE

d) použítí přídavných korekčních zařízení

Na rozdíl od předchozího bodu ve vozidle zůstává originální řídicí jednotka a na kabelové svazky se namontují přídavné jednotky, které ovlivňují činnost motoru. Toto ovlivnění může být na straně akčních členů (zejména vstřikovačů), ale i na straně vstupů ze snímačů (nejčastěji se ovlivňuje snímač teploty paliva, případně tlaku paliva).

Nejčastěji se tyto přídavné korekční jednotky vyskytují u motocyklů a u elektronicky řízených vznětových motorů. Tyto jednotky navíc nemívají homologaci z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a jejich použití tedy odporuje i požadavkům na EMC. Používají se jednotky typu PowerCommander (motocykly) či PowerBox (vznětové motory).

U automobilů zkontrolujeme pohledem kabelové svazky a připojení konektorů ke snímačům a vstřikovačům, kde se tyto jednotky obvykle napojují do elektrických obvodů. U motocyklů zkontrolujeme též prostor pod sedlem, kam se tyto jednotky často montují.

U vozidel poháněných LPG/CNG se používají tzv. variátory předstihu zážehu. Jejich přítomnost se jako závada nevyhodnocuje. Tyto variátory jsou vždy homologované z hlediska EMC.

Zvláštním případem jsou jednotky, které provádějí reset paměti závad řídicí jednotky motoru, např. AEB μ-fix. Jejich použití je akceptovatelné pouze u vozidel poháněných LPG/CNG a to pouze do konce roku 2003, resp. do konce roku 2007 pro vozidla LPG/CNG s celkovou hmotností >2500 kg nebo kat. N1. Ve všech ostatních případech vyhodnotíme jejich přítomnost jako závadu.

e) výstražná kontrolky chybné funkce motoru

Kontrolka chybné funkce motoru je povinná pro specifikovaná vozidla nejpozději podle následujících termínů:

| Vozidlo | Termín |
| --- | --- |
| M1 < 2500 kg, palivo BA | 1.1.2001 |
| M1 > 2500 kg, N1, palivo BA | 1.1.2002 |
| M1 < 2500 kg, palivo NM | 1.1.2004 |
| M1 > 2500 kg, palivo NM | 1.1.2006 |
| N1, palivo NM | 1.1.2007 |
| M1 < 2500 kg, palivo LPG/CNG | 1.1.2004 |
| M1 > 2500 kg, N1, palivo LPG/CNG | 1.1.2007 |
| M2, M3, N2, N3, palivo NM, "Euro 4", EEV | 1.10.2006 |
| M2, M3, N2, N3, palivo NM, "Euro 5" | 1.10.2009 |
| M2, M3, N2, N3, palivo LPG/CNG | 1.10.2009 |

Kontrolka chybné funkce motoru musí mít jedeno z následujících vyobrazení:

| Symbol | Barva |
| --- | --- |
|  | žlutá nebo oranžová |
|  | žlutá nebo oranžová |

Činnost kontrolky:

Kontrolka se musí rozsvítit nejpozději v okamžiku startování motoru. Po nastartování motoru musí zhasnout. Pokud při běžícím motoru svítí nebo bliká, je závada v řízení motoru. Nenachází-li se kontrolka na vozidle vůbec, je tato skutečnost hodnocena jako závada.